Особенности

Низкий PDL

Высокая надежность

Миниатюрный размер

Низкие вносимые потери

Низкое энергопотребление

Приложения

Система WDM

Оптические приборы

Выравнивание мощности в OFDM

Регулировка усиления и наклона EDFA

Соблюдение требований

ТелкордияGR-1221

Телкордия GR-1073

- Технический параметр

| Параметры | Единица, единица | HC-Mini MEMS VOA |
| --- | --- | --- |
| Тип. |  | Яркий или темный |
| Длина волны работы | nm | 1290 ~ 1330 или 1525 ~ 1570 или 1570 ~ 1610 |
| диапазон затухания | dB | ≥30 @5V |
| Время отклика | МС | ≤5 |
| Потеря вставки | dB | ≤ 0.7 |
| Возврат потери | dB | ≥50 |
| уклонение затухания | дБ/В | ≤ 20 |
| ПДЛ | dB | 0,2 @ 0 дБ 0,4 @ 0 ~ 10 дБ 1,0 @ 10 ~ 20 дБ |
| оптическая мощность | МВт | ≤ 500 |
| приводное напряжение | V | ≤ 6.5 |
| 2 ru > Temperatura operasi | ℃ | -20 ~ +85 |
| Температура хранения | ℃ | -40 ~ +85 |
| Размер | mm | Φ3.5×15 |

Размер (единица: мм)

Информация о заказе :	 HC-MVOA Mini-A-B-C-D-E-F

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип. | длина волны | диапазон затухания | Размер волокна | Длина волокна | разъемный разъем |
| B: яркий D: темный | О:О диапазон C:C диапазон L:L диапазон X: прочее | 25 мин.25 дБ 30: мин.30 дБ 40: мин. 40 дБ X: Другое | 0,25: Φ0,25 мм X: другой | 05: 0.5m 10: 1.0m 15: 1.5m X: Другое | 00: Нет FP:FC/UPC FA:FC/APC SP:SC/UPC SA:SC/APC LP:LC/UPC LA:LC/APC X: другой |